令和７年度

小型動力ポンプ付積載車

仕様書

千葉市消防局

小型動力ポンプ付積載車

第１　総　　則

１　この仕様書は、千葉市消防局（以下「当局」という。）が令和７年度に製作する小型動力ポンプ付積載車３台（以下「車両」という。）の艤装、性能及びこれらに関する一切の仕様について定める。

２　車両は、１．０トン車級標準ダブルキャブ付シャシ２輪駆動方式とし、Ｂ－３級小型動力ポンプ及び救助、消防用資機材等を積載し、機動性、耐久性に優れた走行安定性の良い緊急自動車であり、かつ各部の操作、点検整備が容易な構造であること。

３　受注者は、契約締結後１４日以内に当局と製作に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき３０日以内に製作承認図書を作成して提出し、承認を受けた後に製作すること。但し、当局が認めた場合はこれを延長することができる。

４　車両の製作は、本仕様書、添付図及び製作承認図書によるものの他、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」、「道路運送車両法」、「道路運送車両の保安基準」及び各種の関係法令等をすべて満足するものであるとともに、各部に使用する材料、部品等は新品であること。

５　車両は、関東運輸局千葉運輸支局の検査に合格したものを当局に納入すること。

６　受注者は本仕様書に記載されていない事項が必要になった場合、及び記載内容について疑義が生じたときは、速やかに当局の担当者に連絡し指示を受けるとともに、確認の図書等を取り交わすこと。

第２　提出書類及び検査

１　提出書類

（１）製作工程表

（２）諸元明細書

（３）取付品、付属品の製造メーカー名及び型式

（４）製作承認図（受注者返却用を含め、Ａ－４版ファイルに綴込みのうえで各２部提出すること。）

ア　艤装外観四面図

イ　小型動力ポンプ積載装置図及び昇降装置詳細図

（５）電気配線図

（６）その他当局が指示するもの

２　完成図書（Ａ４版ファイルにとじ込み、車両納入時に提出すること。）

（１）完成図（５面図）　　　　　　　　　　　　　　　車両分１部及び他２部

（２）自動車検査証の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部

（３）車両及び小型動力ポンプ（脱着操作要領図解含む）取扱説明書

車両分１部及び他２部

（４）改造申請書の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（５）指示する部分の工程写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（６）完成写真（ＣＤ－Ｒ〔全車両をまとめたもの〕）　　　　　　　　　１部

（７）完成写真（印刷したもの）

新規登録後、車両ナンバーが確認できる鮮明なもので、左右側面、前後面、上面及び左右斜前面（左右斜前面についてはカラーサービス版Ｌ判サイズ各５枚を納入時提出のこと。）

（８）納品書（内訳書を含む。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（９）その他当局が指示するもの。

３　検査

（１）検査は、製作工程表に基づき、検査を受けられる状態で日程を決定すること。

（２）検査の依頼は、実施予定日の２０日前までに検査日時、場所等を記載した「検査依頼書」を提出すること。

（３）検査に当たっては、営業及び設計担当者が必ず立ち会うこと。

（４）検査種類

ア　中間検査（外板部塗装実施直前頃）

イ　完納検査（車両納入時）

ウ　その他必要なとき

第３　諸　　元

１　シャシ

（１）型式　　　　　　　　　　１．０トン車級標準ダブルキャブ（二輪駆動方式　ＡＴ）

ア　エンジン　　　　　　　水冷４サイクルガソリン

排気量２，０００ｃｃクラス

イ　ホイルベ－ス　　　　　２，６００ｍｍ以下

ウ　乗車人員　　　　　　　６名

エ　燃料タンク　　　　　　６０Ｌ以上

（油種、油量及び給油口とわかるコーションプレート等を設けること。）

（２）完成車両の主要寸法

ア　全　長　　　　　　　　５，３００ｍｍ以下

イ　全　幅　　　　　　　　１，８００ｍｍ以下

ウ　全　高　　　　　　　　２，４５０ｍｍ以下

エ　総重量　　　　　　　　３．５トン未満

（３）シャシ取付品

ア　キャブ内の計器類及び電装品は標準品とすること。

イ　ステアリング装置はパワーステアリングとすること。

ウ　バッテリーには、雨除けのカバーを取付けること。但し、ボックスを設ける場合はこの限りでない。（車両構造上不可能である場合は別途協議）

エ　シャシメーカー純正のエアコン装置を取付けること。

第４　艤　　装

１　キャブ

（１）キャブ内

ア　キャブはダブルキャブ型とする。乗車定員にあっては、６名とし前席３名、後部席３名とする。乗車人数分のシートベルトを取付けること。

イ　前部席後方の手摺には、ヘルメット等を掛けられるよう、大型のＳ管フックを５個以上取付けること。

ウ　中央の手摺部に地図入れボックスを取付けること。

エ　室内灯は、ルーフ部の中央付近にＬＥＤ式照明灯を設けるとともに、必要に応じ、遮光布を設けること。

オ　赤色警光灯等のスイッチ類は、運転席及び助手席のいずれからでも操作できる位置に１ケ所にまとめて取付けること。

カ　後部席の下方は、資機材が収納できる構造とすること。

キ　キャブ内には、別途指示した位置に当局が消防団デジタル無線機のみ支給するので、アンテナ及び配線を含め取付けること。

ク　その他、キャブ内の艤装については細部事項を別途指示する。

（２）キャブ外部

ア　キャブルーフには、赤色警光灯（サイレンスピーカー及び標識灯一体型）、デジタル無線受令機アンテナ等を補強して取付けること。

イ　キャブフロント中央部に消防団章（台座付）を取付けること。

ウ　前部のフロントパネル付近に赤色点滅灯を取付けること。

エ　サイドバイザーを、全てのドア枠に取付けること。

２　車体

（１）構造

ア　ボディには各種資機材の収納庫を設け、箱型のボディ形状とすること。また、消防車両として各種資機材等を装備し走行しても、横揺れ等が発生しない強固な構造及び性能を十分に有すること。

イ　収納庫については、各資機材が収納できるよう内部を配列よく仕切り、資機材固定は脱着容易な方法とすること。

また、必要に応じて収納箱を設けること。

ウ　各収納棚は、資機材の重量、形状に応じて、収納、取出しができるようにすること。

エ　収納庫の床部は、アルミ製の縞板を張り、水等がアルミ縞板下部に侵入しないように措置を十分に行うこと。

また、小型動力ポンプの収納庫及び水の滞留するおそれのある場所には、水抜き口を設けること。

オ　小型動力ポンプが積載された状態でも、吸水管を接続できるように左側収納庫側板に開口部を設けること。

また、開口部は、隊員受傷及び吸管保護のための措置を施すこと。（詳細別途協議）

カ　リヤサスペンションは、重量に耐え得る強化を行うこと。

（２）ポンプ装置

ア　車体後方の中央部に可搬消防ポンプＢ－３級型（４ストロークエンジン）を積載すること。

また、ポンプは積み下ろしが容易に行えるように油圧昇降装置に設置し、取扱いが容易で堅牢なストッパー等で取付けし、脱着出来る構造とすること。

イ　小型ポンプのバッテリー充電用として、車両右側面に商用電源取り込み用コネクターを設け、小型ポンプ付近に商用電源コンセントを設けること。

ウ　小型ポンプの標準機能として作動する冷却水温度調整機能よりも低い温度で作動する自動開閉サーモバルブを装備すること。（詳細別途協議）

エ　揚水時に、エンジンの稼働等による圧力計の針振動を防ぐこと。

オ　小型動力ポンプに付属する標準装備品は全て積載すること。（別途協議）

（３）積載品取付位置、構造

ア　積載装備品の取付け架台にあっては、堅牢かつ耐久性に優れた安全性の高い構造で取扱いが容易な方法で製作すること。

イ　取付品は、脱着が容易な構造で整然と配列し取付けること。（別途協議）

ウ　収納内に適当な照度を有する照明灯（ＬＥＤ式）を複数取付け、扉の開閉にて点灯及び消灯する構造とすること。（設置位置、個数は別途協議）

エ　各資機材は落下を防止する為、ロック方式またはマジックベルト等で固定できる構造とすること。（別途協議）

オ　収納庫左側に消防用ホースを収納する棚を設け、棚からの落下を防止する稼働棒等を設けること。（詳細別途協議）

また、消防用ホースは容易に取り出せるように工夫すること。

カ　資機材の収納位置等については、当局と協議のうえ決定すること。

（４）灯火、電装装置

ア　電子サイレンスピーカー、電子サイレン、標識灯一体型赤色警光灯とし、キャビン上部に取付けること。

イ　前後に赤色点滅灯を取付けし、赤色警光灯と連動させること。（別途協議）

ウ　電子サイレンアンプはダッシュボード付近の操作し易い位置に取付けること。

エ　左右後輪の前部付近に路肩灯（ＬＥＤ式）を取付けること。

オ　荷室外部（左右側面及び後部）に作業灯（ＬＥＤ式）を複数設置すること。

カ　灯火及び電装装置は、車両側ＡＣＣに連動し給電されるものであること。

キ　過充電防止機能付バッテリー充電器（ずぼら充電器）を設け、外部引き込みコンセントは防水用蓋付マグネットコンセントとし、給電コードを設けること。

また、当該引き込みコンセントにより、車両バッテリーと小型動力ポンプのバッテリーに給電できるものであること。

第５　塗装及び記入文字

１　塗　装

（１）外板部及び収納庫外部の塗装は、原則としてアクサルタコーティングシステムズ社製スーパーセンタリ塗料ＪＣ－１４２９とする。

（２）アルミ材、ステンレス材、メッキ加工品及びタイヤホイール（予備タイヤを含め、純正色はシルバー系を使用）以外の部分は全て塗装を施し、金属露出部分がないようにする。

（３）各ボックス内部塗色は、ウイロウグリーンライト（又は同等色）とする。

（４）キャブ内部は、シャシメーカーの標準色とする。

（５）その他、特に指定のない部分は、原則として黒色塗装とする。

２　記入文字

（１）キャブ両側面及び車両後面には、次により「千葉市消防団」と記入する。

ア　書　体　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　両側とも左から記入

ウ　字　色　　　　白色

エ　大きさ　　　　概ね１２０ｍｍ×１２０ｍｍ

（２）標識灯には、次により「千葉市消防団」と記入する。

ア　書　体　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　黒色

（３）車体両側面には、次により「シンボルマーク」を記入する。

ア　大きさ　　 　　概ね２５０mm×２００mm

イ　デザイン　　　 別途指示

（４）その他

ア　各記入文字については、塗装終了後、位置、大きさ等の詳細を再度指示する。

イ　上記以外の記入文字については、別途指示する。

第６　補　　則

１　車両納入時、性能、構造、員数等の検査を行う。なお、車両及び小型ポンプの燃料を満量の状態で納入する。

２　保証期間は、完成車の納入日から１年間とする。但し、付属品等でそれ以上となっているものについてはその期間とする。また、保証期間以後に設計不良、工作不良に起因する不都合が生じた場合は、無償にて部品の取替えまたは修理を行う。

３　車両の納入後４日以内に配置場所等において、２日間程度の取扱い説明を実施する。

４　自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料については入札価格に含まないものとするが、その他諸費用、自動車リサイクル料（非課税）については入札価格に含むこと。

５　受注者は、車体番号通知書を登録予定日の閉庁日を除いた３０日前までに消防局総務部施設課へ提出すること。

６　受注者は原則として、当局が指示する緊急自動車の仮届出用関係書類（車庫証明関係書類も含む）を登録予定日の３０日前までに、また、車両登録後、当局が指示する緊急自動車の本届出用関係書類を速やかに、消防局総務部施設課へ提出すること。（詳細等は別途指示する。）

【装備品及び取付品】

別表　シャシ取付品

| 番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | フォグランプ | １式 | メーカー純正品または同等品 |
| ２ | 曇防止装置 | １式 | エアーコンディショナー |
| ３ | 地図入れボックス | １個 |  |
| ４ | バックブザー | １式 | 音声式 ライトカット機能付き |
| ５ | ドアバイザー | １式 | 運転席、助手席、後部ドア２箇所 |
| ６ | フロアマット | １式 | ラバーマット前後 |
| ７ | タイヤチェーン | １式 | ケーブル式 |
| ８ | 車両停止板 | １式 | 認定品 |
| ９ | ブースターケーブル | １式 | バッテリー対応型 |
| １０ | リヤ照明灯 | １式 | ＬＥＤ スイッチ付き |
| １１ | バッテリー | １式 | 純正品 |
| １２ | ラジオ | １式 | 純正品 |
| １３ | 予備鍵 | ３本 |  |

別表　消防用取付品

| 番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 赤色警光灯 | １式 | 大阪サイレン製ＮＦ－Ｍ－ＶＫＪ２－ＬＡまたは同等品 |
| ２ | 電子サイレン装置 | １式 | 大阪サイレン製ＴＳＫ－Ｄ２５１または同等品 |
| ３ | 赤色点滅灯 | ４個 | 大阪サイレン製ＬＦＡ－２００または同等品（前後各２個） （取付位置は別途協議） |
| ４ | 作業灯 | １式 | 大阪サイレン製ＬＩＡ－２００（車両外部６箇所 左右側面各２箇所、後部２箇所） 同社製ＬＩＡ－Ｗ１（車両内部必要数または同等品） （取付位置は別途協議） |
| ５ | 消防団章 | １個 | メッキ加工 |
| ６ | 小型動力ポンプ | １式 | トーハツ製ＶＦ５３ＢＳまたは同等品 |
| ７ | ポンプ用油圧昇降装置 | １式 | トーハツ製ＴＨＬ－１Ｃまたは同等品 |
| ８ | 吸管 | １個 | ７５φ×６ｍ |
| ９ | 吸管バンド | １本 |  |
| １０ | 吸管ちりよけ籠 吸管ストレーナー 吸管ロープ | １式 | 岩崎製作所製 １６ＳＫＧＦ３Ｐ（吸管ロープ含む） 又は同等品 |
| １１ | 吸管枕木 | １個 | 木製または同等品 |
| １２ | 吸管スパナ | ２個 |  |
| １３ | 中継媒介金具 | １個 | トーハツ製７５ｍｍコワレンゾーまたは同等品 |
| １４ | 管鎗 | ２本 | アルミ製ガンタイプノズル１本、アルミ製操法用ノズル１本いずれも６５ｍｍ |
| １５ | 替口 | １本 | ２３ｍｍ型噴霧ノズル |
| １６ | ストレートノズル | ２個 | ６５Ａ×１９φ（アルミ製） |
| １７ | 分岐管 | １個 | ６５φ差込メス-６５φ差込オス×２口 |
| １８ | 消火栓結合金具 | １個 | ７５φネジメス×６５φ差込メス |
| １９ | スタンドパイプ | １本 | ＹＯＮＥ製、又は同等品 |
| ２０ | 消火栓ホース | １本 | ６５φ×７ｍ（１．３Ｍｐａ） |
| ２１ | 消火栓開閉金具 | １式 | Ｔレンチ、十字レンチ、耐震貯水用レンチ |
| ２２ | 消防用ホース | 10本 | ６５ｍｍ×２０ｍ（１．３Ｍｐａ） |
| ２３ | とび口 | ３本 | 木製または同等品 |
| ２４ | 剣先スコップ | １本 | 全長：９７０ｍｍ以上柄とスコップ部はスチール |
| ２５ | 金てこ | １本 | 全長：８００ｍｍ以上 特殊鋼、表面塗装 |
| ２６ | 斧 | １本 | 櫻ホース㈱レスキュー・アッキスＳＤ-０１型 又は同等品 |
| ２７ | 掛矢 | １本 | プラスチック製 |
| ２８ | 消火器 | １本 | 自動車用ＡＢＣ粉末３．５ｋｇ入り カバー付 |
| ２９ | 平バール | １本 | ９００ｍｍ以上 |
| ３０ | 梯子 | １式 | 長谷川工業製 ＬＳ－３９ 又は同等品 |
| ３１ | 車輪止 | １組 | ゴム製 |
| ３２ | 牽引ロープ | １式 | 破断張力６t以上・長さ１．８ｍ以上 安全フック付・防水布袋付 |
| ３３ | ホースキャリーバック | １式 | 材質ポリエステル製 ６５ｍｍ×２本を結合したまま収納可能なもの |
| ３４ | 手旗 | ２本 | 赤旗 |
| ３５ | 誘導棒 | ２本 | トラスコ中山製 ＴＲ－ＬＥ５４０ または同等品 |
| ３６ | 消防デジタル無線取付 | １式 | 支給品移設 |
| ３７ | 発電機 | １式 | 本田技研工業製 Ｅｕ９ｉまたは同等品 |
| ３８ | コードリール | １式 | ３０ｍ |
| ３９ | 投光器 | １式 | 畑屋製作所製ＬＥＶ－６０５ 三脚スタンド付 又は同等品 |
| ４０ | ホースブリッジ | １式 | 大阪サイレン製 ＣＢ－４５０ 又は同等品 |
| ４１ | 吸管離脱器 | １ | 岩崎製作所製 １６ＱＬＲ００Ｘまたは同等品 |
| ４２ | ディスクストレーナー | １ | 日本機械工業製 Ｄ７５Ｓまたは同等品 カバー付 |
| ４３ | 背負い式消火水のう | １ | 芦森製 ジェットシューターＳ または同等品 |

別表　可搬消防ポンプ付属品

| １ | ポンプカバー | １式 | トーハツ製 純正品または同等品 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ | 標準工具 | １式 | トーハツ製 純正品または同等品 |
| ３ | 根本媒介金具 | １式 | 岩崎製作所製 １４ＫＫＫ６５６５Ｘまたは同等品 |
| ４ | 工具箱 | １式 | トーハツ製 純正品または同等品 |
| ５ | 点火プラグ | １式 | トーハツ製 純正品または同等品 |
| ６ | ポンプ整備用ホッパー | １式 | トーハツ製 純正品または同等品 |
| ７ | 燃料携行缶 | １個 | トーハツ製 純正品または同等品 |

別表　救助資機材品

| １ | チェーンソー | １式 | スチール製ＭＳ２３０Ｃ－ＢＥ又は同等品（イヤーマフ付） |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ | ガソリン携行缶 | １個 | ガソリン対応認定品（１０ℓ） |
| ３ | 強力ハンディライト | ３個 | ストリームライト社製 ファイヤーバルカン ０７１Ｆ（充電器付）又は同等品 |
| ４ | 布担架 | １式 | 長さ１７０ｃｍ以上×６４ｃｍ以上 |
| ５ | 応急処置セット | １式 | ２０人用構成 |
| ６ | 拡声器 | １式 | 出力定格６Ｗ、最大１０Ｗ |