別紙1

指令システムの車載端末装置移設について

１　車両受注業者は、車両の更新にあたり下記車載端末装置一式の移設ができるように、機器の設置場所を確保し、取り付けができるように加工すること。

なお、詳細については、当局と協議し対応すること。

車載端末装置内訳

（１）モニタユニット（取付金具含む）						１台

（２）車両ＩＮＴＦユニット								１台

（３）メンテナンスユニット								１台

（４）車両ＩＮＴＦ用電池パック（１２Ｖ車用のみ）			１台

（５）車外設定器（救急車以外）				１台又は２台

（６）車内設定器（救急車）				１台

（７）ＦＯＭＡルーフトップアンテナ			１基

（８）ＧＰＳアンテナ					１基

（９）各機器間接続ケーブル				１式

（１０）車速センサー（パルス信号出力可能車両は取付不要）	１台

２　車両受注業者は、上記車載端末装置の内、ＦＯＭＡルーフトップアンテナ（接続ケーブル含む）、ＧＰＳアンテナ（接続ケーブル含む）、車外設定器の接続ケーブルを調達し、車両の艤装の際にアンテナ設置及び配線を行うこと。

なお、アンテナの設置場所や各ケーブルの配線については、当局と協議し対応すること。

３　車両受注業者は、車載端末装置に必要な下記信号ケーブルを車両ＩＮＴＦユニットの設置場所付近に配線しておくこと。

（１）常時電源（＋２４Ｖ又は＋１２Ｖ）

常時電源は車両バッテリから直接配線し、メインスッチを介さないこと。又、車両バッテリ保護用にバッテリの端子付近に１０Ａのブレードヒューズを取り付けること。

（２）起動信号（アクセサリ又はイグニッション）

（３）イグニッション信号

（４）車速信号

（５）バック信号

（６）ＧＮＤ

４　車載端末装置の設置場所及び取付条件は下記のとおりとする。

（１）各機器の設置場所は保守点検が可能な場所であること。

（２）モニタユニットは助手席から操作できる位置に設置し、且つ、運転手の視界を遮らないように設置できること。

（３）車両ＩＮＴＦユニットは地面に対して、水平又は垂直になるように設置できること。

（４）車外設定器は、無線機収容ボックス等に設置できること。

（５）ＦＯＭＡルーフトップアンテナとＧＰＳアンテナは車両のルーフ上に設置できること。ただし、接続ケーブル長の制約でルーフ上に設置できない場合は当局と協議し設置場所を決定すること。

５　参考図面

（１）システム配線系統図

（２）外観図（モニタユニット）

（３）外観図（モニタユニット取付金具）

（４）外観図（車両ＩＮＴＦユニット）

（５）外観図（メンテナンスユニット）

（６）外観図（車両ＩＮＴＦ用電池パック）

（７）外観図（車外設定器）

（８）外観図（車内設定器）

（９）参考機器配置図