令和７年度

消防ポンプ自動車

仕様書

千葉市消防局

消防ポンプ自動車仕様書

第１　総　則

１　この仕様書は、千葉市消防局（以下「当局」という。）が令和７年度に製作する消防ポンプ自動車１台（以下「車両」という。）のぎ装、性能及びこれらに関する一切の仕様について定める。

２　車両は、消防用シャシにポンプ装置、消防用資機材等を積載し、機動性・耐久性・堅ろう性に優れた走行安定性の良い緊急車で、かつ各部の操作、点検整備が容易な構造であること。

３　受注者は、契約締結後１４日以内に当局と製作に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき３０日以内に製作承認図書を作成して提出し、承認を受けた後に製作すること。但し、当局が認めた場合はこれを延長することができる。

４　車両の製作は、本仕様書、仕様概要図及び製作承認図書によるものの他、消防用車両の安全基準検討会が定める「消防用自動車の安全基準について」の項目を満足し、且つ、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」、「道路運送車両法」、「道路運送車両の保安基準」及び各種の関係法令等をすべて満足するものとし、各部に使用する材料、部品等は新品であること。

５　受注者は本仕様書について疑義が生じたときは、速やかに当局の担当者に連絡し指示を受けるとともに、確認の図書等を取り交わすこと。

６　受注者は安全上・技術上等のやむを得ない理由において仕様変更の必要が生じたときは、速やかに当局と協議すること。その場合、契約金額の増減等が発生しない場合に限り、当局と受注者間において協議書を交わすことによって仕様変更できるものとする。

７　受注者は、車両製作中において当局担当者の指示に従わなくてはならない。

第２　提出書類及び検査

１　製作承認図書（受注者返却用を含めて、Ａ４版ファイルに綴り込みのうえ各２部提出すること。）

（1）製作工程表

（2）諸元明細表

ア　シャシ諸元

イ　取付品、付属品のメーカー及び型式

ウ　その他指示するもの

（3）製作承認図

ア　ぎ装外観図（５面図）　　　Ａ３サイズ

イ　ポンプ搭載図

ウ　ポンプ配管図

エ　電動吸管巻き取り装置製作図

オ　ホースカー製作図

カ　ホースカー昇降装置製作図

キ　電気配線図

（4）その他当局が指示するもの。

２　完成図書（別途指示あるものを除き、車両納入時に提出すること。）

（1）完成図（５面図）Ａ３サイズ　　　　　　　　　 各車両１部・本部２部

（Ａ４版ファイルに綴り込み）

（2）製作承認図に添付した各種図面

（3）自動車検査証の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部

（4）消防ポンプ試験成績表写し　　　　　　　　　　 各車両１部・本部２部

（5）エンジン、シャシパーツリスト及び修理解説書　　　　　　　　各１部

（6）車両及びポンプ取扱説明書　　　　　　　　　　　各車両１部・本部２部

（7）改造申請書の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（8）指示する部分の工程写真（エンジン番号写真含む）　　　　　　　１部

（9）完成写真（電子データ含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

ア　各車両をまとめた電子データ（ＣＤ－Ｒ　１枚）

イ　新規登録後、車両ナンバーが確認できる鮮明なもので、左右側面、前後面、上面及び左右斜前面（右斜前面についてはカラーサービス版Ｌ判サイズ各５枚を納入時提出のこと。）

（10）納品書（内訳書を含む。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（11）その他当局が指示するもの。

３　検　査

（1）検査は、製作工程表に基づき、検査を受けられる状態で日程を決定すること。

（2）検査の依頼は、実施予定日の２０日前までに検査日時、場所等を記載した「検査依頼書」を提出すること。

（3）検査に当たっては、営業及び設計担当者が必ず立ち会うこと。

（4）検査時期

ア　中間検査（外板部塗装実施直前頃）

イ　中間検査（車両重量の計測時）

ウ　完納検査（車両納入時）

エ　その他必要なとき。

第３　車体及びぎ装

１　シャシ

（1）諸元

ア　シャシ型式　　　　　　　４ドアダブルキャブ付消防専用シャシ

イ　エンジン　　　　　　　　水冷４サイクルディーゼル

ウ　ホイルベース　　　　　　２，７００ｍｍ以上、３，０００ｍｍ未満

エ　完成車の主要寸法

（ア）全長　　　　　　　　 ５，８５０ｍｍ以下

（イ）全幅　　　　　　　　 ２，０００ｍｍ以下

（ウ）全高　　　　　　　　 ３，０００ｍｍ以下

（2）シャシ取付品

ア　キャブ内の計器類及び電装品は標準品とする。

なお、計器類の中にエンジン油温計及びエンジン稼働時間計が装備されていない場合は運転席付近に取り付けること。

イ　ステアリング装置はパワ－ステアリングとすること。

ウ　燃料タンクの容量は６０Ｌ以上とし、外部から直接給油できる位置に給油口を設けること。

また、燃料タンクには油種及び油量を表示すること。

エ　バッテリーは、点検及び交換が容易に行えるよう引出式（サイドステップ一体型）とし雨よけのカバーを取り付けること。但し、ボックスを設ける場合はこの限りではない。

オ　シャシメーカー純正のエアコン装置を取り付けること。

カ　オイルパンのドレンには、ワンタッチコックを取付けること。

キ　各ステップ類には、すべてアルミ縞板を取り付けること。

ク　サイドステップ部を前輪後端まで延伸し、バッテリー、燃料タンク部はアルミ縞板で保護し、蹴り込み部を設けてステップ巾を努めて大きく確保すること。

ケ　牽引フックを車両前後部に取り付けること。

コ　タイヤはオールシーズンラジアルタイヤとすること。

サ　坂道発進補助装置を備えること。（詳細別途協議）

シ　ＥＴＣを取り付け、セットアップを実施すること。

２　キャブ

（1）形状はキャブオーバー型ダブルシートのハイルーフ仕様で乗車人員は５名以上とし、乗車人員分のシートベルトを取り付けること。

（2）キャブ前面に消防章及び赤色警光灯（点滅式）を取り付けること。

（3）ルーフ前面に赤色警光灯及び拡声装置付電子サイレンスピーカーを取り付けること。

（4）キャブ前席及び後席天井中央部に自動車用ＬＥＤ照明灯（独立スイッチ付）をそれぞれ取り付けること。また、必要ならば保護枠を設けること。

（5）左右ドア部分４ヵ所に乗降用アシストグリップを設けること。

（6）オーバーヘッドコンソールを設け、消防救急無線電話装置及び電子サイレン装置、機能集中型操作スイッチ等の電装用スイッチを取り付けること。

電子サイレン用のマイクについては、助手席付近及び後部座席中央付近の２箇所に設けること。

（7）キャブ内天井中央部に資機材収納棚を設けること。

（8）前席と後席の中間にステンレス製握り棒（直径２５ｍｍ程度）を設け、書類等（Ａ３サイズ横）を収納できるパンチングメタル製ボックスを１個取り付けること。

また、ステンレス棒には可動式フックを５個以上設けること。

（9）後席に空気呼吸器３基が取り付けられるように、固定装置（マジックバンド式）及び面体フックを設けること。

（10）全座席は超防汚シートカバー張りとし、後席は座面跳ね上げ式とし上下スライド式背もたれ等を設けること。

（11）キャブチルトは電動油圧式とすること。

（12）キャブ内の電気配線は、露出部がないよう全て内張り内にフレキシブルパイプ等を用いて通すこと。

（13）キャブ内フロントガラスにドライブレコーダーを取り付けること。

（14）車両後方の安全を確認するためのバックアイモニターを設置すること及び誘導員の声が聴取できるマイクシステムを設けること。（詳細は別途協議）

（15）電気機器類のスイッチは、助手席付近の操作しやすい位置に操作盤を設けて取り付けること。（確認灯付）

ただし、電動サイレンのスイッチについては、運転席側及び助手席側の両方に取り付けること。

（16）両側前後窓にはサイドバイザーを設け、フロアマットを全席足元に敷くこと。

（17）前席中央部にＡＶＭモニター取付台兼物入れボックスを設けること。

（18）その他、キャブのぎ装についての細部事項は別途指示する。

３　ポンプ室及び資機材収納室

（1）骨組みは完全に自立する構造とし、強度を損なわない範囲で極力軽量化を図るとともに、側板、腰板等に直接大きな荷重を負担させないこと。

（2）両側全面を各２面程度のアルミシャッター等により覆う構造とすること。また、シャッターと側板の接触部にはステンレス板等により必要な保護措置を講ずること。

（3）両側面上部を立ち上げ、赤色点滅灯及び作業灯を左右各２か所設けること。

なお、各作業灯は作業性に富んだ位置に取り付けること。

（4）天板には全てアルミ縞板を取り付けること。また、資機材固定用のフックを必要数設置すること。（車両構造上不可能な場合は別途協議とする。）

（5）ポンプ室の形状は、ポンプ及び配管等を容易に取り出し得る構造とすること。

（6）ポンプ室上部の点検口は可能な限り大きく製作し、点検整備時に内部に進入が容易な構造とすること。

（7）左右ポンプ室上部及び下部に可能な限り資機材収納庫を設け、ポンプ上部には呼称６５×２０ｍの２重巻ホースが５本以上収納できる棚を設けること。

なお、下部収納庫の扉はステップ兼用扉とし、内側にアルミ縞板を取り付け、衝撃吸収ダンパーを取り付けること。（チェーンレス・アームレス方式）

また、ステップ兼用扉には展開時の警告用警光灯を周囲に設けること。（全ステップ兼用扉に適用。）

（8）左右側面後方には上部及び下部に資機材収納庫を設け、上部はシャッターとし、下部はステップ兼用扉とし内側にアルミ縞板を取り付け、衝撃吸収ダンパーを取り付けること。（チェーンレス・アームレス方式）

なお、資機材収納庫は左側面には可動式棚を、右側面には展開装置及び取り付け装置等を設けること。（詳細は別途協議）

また、下部資機材収納庫には三方ローラーを取り付けること。

（9）上面にバランスダンパー式梯子昇降装置（手動式）を設け三連梯子及びとび口を積載すること。なお、落下防止のためにダブルロック機構を設けるとともに引出しステーは地上から容易に操作できるよう可能な限り低い位置とし、降ろした位置で固定及び解除が迅速容易にできる構造とすること。

（10）上面に資機材を収納するボックスを設置すること。

（11）後面右側に上面昇降用展開式ステンレス製梯子（展開時角度付）を取り付けること。

（12）資機材収納室キャブ側左側面及び車両後部に投光器（ＬＥＤ、伸縮・回転・俯仰可能）を取り付け、スイッチはそれぞれ作業性に富んだ位置に設けること。

（13）後面上部に警光・照明灯を設置すること。

なお、照明スイッチについては、作業性に富んだ位置に設置すること。

（14）ステップ、床等で水の滞留する恐れのある場所には、適当な大きさの水抜き口を設ける等必要な措置を講ずること。

（15）ポンプ室及び資機材収納室には、室内及び操作部並びに車両周囲を有効に照らす照明（ＬＥＤ式）を設けること。

（16）車両後部には、加納式電動ホースカーを電動油圧昇降装置（展開式）にて積載すること。

なお、非常用に手動昇降回路を設けること。

（17）後面上部には資機材収納室を設け、扉は跳ね上げ式等とすること。

（18）各収納庫には大きさに応じた取り外し可能なすのこ板（樹脂製可）を取り付けること。

（19）車両左右後輪付近に、スモールライトと連動した路肩灯を設けること。

（20）シャッター及び扉の開放時に点灯するパイロットランプをキャブ内に設けること。

（21）使用するバルブ及びコックはすべてＹＯＮＥ（株）製を使用し、メンテナンス用ボールコックシールキットを使用数分付属させること。

４　消防救急無線電話装置等

（1）消防救急無線電話装置は別に当局から支給するので、受注者がアンテナ等の構成機器を取り付けること。（詳細は別途指示）

（2）消防救急無線電話装置を使用するために必要となるアンテナ等の構成機器までの配線及び車両バッテリーからの配線を実施すること。（詳細は別途指示）

（3）指令システム車載端末装置（別途支給）を取付けるため、別紙１に基づき取付け場所の確保及び加工を実施すること。

（4）ルーフには、消防救急無線電話装置用のアンテナ2本を設置するため、車内の天井部にアンテナ接地用金属板（金属製ルーフの場合は不用）及び作業用点検口を必要数設けること。（詳細は別途協議）

（5）車両両側には、消防救急無線マイク（富士通ゼネラル製　ＭＣ－７３Ｄ又は同等品以上）を設置するとともに、その付近に消防救急無線電話装置用スピーカー（ユニペックス製「ＣＡ－１５０ＳＴ　Ｆ」又は同等品以上）を取り付けること。（大きさ、形状等は別途指示する。）

５　その他

（1）車体に取り付ける部品及びアルミ、ステンレス板等を留めるボルト、ナット、ビス類は性能上支障がない限りステンレス製を使用することとし、貫通部分で危害を及ぼす恐れがある部分は袋ナットを使用すること。また、シャシとアルミ、ステンレス等を直接取り付ける場合には十分な錆止め処理を施し、合わせ部分には水の進入を防ぐための十分なコーキングを施すこと。

（2）坂道勾配を考慮し、アプローチアングル及びデパーチャーアングルを確保すること。

（3）ステップ部及び蹴り込み部、資機材取り付け部、その他指示する場所には塗装部保護のためアルミ又はステンレス板を取り付けること。

（4）側板及びステップの交わる部分に水が滞留しない構造とし、錆等の発生を防止するため十分な防錆処置を施すこと。また、側板及びステップの外縁は折り曲げ加工を施し、切断部は丸みをつけて身体に危害が及ばないように入念に仕上げること。

（5）車両の構造により、車両の右側ポンプ室下部に収納庫を設けることが出来ない場合は、他のステップと同等のステップを設けること。（詳細は別途協議）

（6）車両両側面及び後面に、再帰性に富んだ反射材（オラライト　ＪＶ１０４Ｅ　Ｐｌｕｓ【レッド】又は同等品）を張り付けること。

第４　ポンプ装置

１　主ポンプ

（1）主ポンプは、受注者が製作した消防用Ａ－２級の性能を有するものを装備すること。

（2）ポンプの架装に際しては、点検整備が容易に行えるようにすること。

（3）動力伝達、ポンプミッション等は受注者仕様を基本とする。

（4）ポンプ電源スイッチ及びＰＴＯスイッチ等のポンプ操作系メインスイッチは、隣接し設けること。

（5）排水装置は電動式集中ドレンとし、ポンプ電源スイッチに連動して作動すること。

２　真空ポンプ

（1）真空ポンプは、無給油式のものとするとともに、操作はポンプ室左右いずれからでもできること。

（2）揚水の完了を示すパイロットランプをポンプ室計器板に取り付けること。

（3）真空ポンプ駆動装置及び自動揚水装置はボタン操作により可動する自動式とし、揚水と同時に自動的に停止するものとする。

３　吸　口

（1）７５φ以上のボールコック（ストレーナー付）とし、電動吸管巻き取り装置（横引き方式・リモコン付）及び車両両側に各１個設け、電動吸管巻き取り装置は車体に対して垂直方向にポンプ室後方に配置し、左右両側から容易に引き出せロック及び解除ができる構造とし、吸管取り出し口にはステンレス製の三方ローラー及び巻き取り装置下部には吸管の取り出しが容易に行えるよう補助ローラーを必要数設けること。（詳細は別途協議）

また、吸管巻き取り装置については中間検査時に取り出し検査等を実施し、不良が認められる場合には必要な改修を行うこと。

（2）吸管は電動吸管巻き取り装置に対応する吸管のほか、車両上面に積載する棒吸管（連結長１０ｍ程度、連結金具はねじ式又は同等品）とし、有色線マ－キング反射加工線入りのものとすること。（詳細は別途協議）

（3）吸口には、グラスボール付エジェクター装置を取り付けること。（詳細は別途協議）

（4）コックの操作は、左右ともに車両前方で開となること。（放口、中継吸口も同様とすること。）

４　中継吸口（開放型）

中継吸口は吸口と兼用とし、６５φ差込式メス金具を取り付けること。

５　放　口（開放型）

（1）放口は、６５φボールコックとし、ポンプ室左右に各２口設けること。

（2）各放口には、流量計を取り付けること。

（3）放口には、６５φ差込式オス金具を取り付け、うち左右の各１口は自在金具等とすること。

６　ポンプ配管

（1）配管の材質は、日本工業規格Ｇ５５０１若しくは日本工業規格Ｇ３４５２と同等以上の　品質を有するものを使用すること。

（2）配管の曲部はつとめて大きく取り、摩擦損失を最小限におさえること。

（3）配管の結合にはフランジを使用し、点検、修理時に容易に脱着できること。

（4）不凍液注入配管を設け、各ポンプ及び弁に注入できるようにすること。

７　冷却配管

（1）冷却配管は、バルブ、ストレ－ナーにより、ポンプミッション、オイルクーラーを経て補助クーラーに至るものとすること。なお、冷却配管には詰まりを考慮した予備回路を並設すること。

（2）ポンプ室右側の操作し易い位置に冷却水送水用バルブを設け、配管は銅パイプ（又は同等の性能を有するもの）とすること。

（3）冷却水の送水を示すパイロットランプをポンプ室計器板に取り付け、冷却送水時に点灯　する構造とすること。

（4）配管の途中に振動の相違が生じる場合は、フレキシブルパイプ等により振動の吸収を図ること。

８　ポンプ調速及び動力伝達

（1）スロットルハンドルは、ポンプ室左右のいずれにおいても計器類を見ながら操作できる　位置に取り付け左右とも右回転でスロットルアップすること。

（2）スロットルハンドルは、円滑にして微細な調速が可能であるとともに、振動等によって変調しないものであること。

（3）ポンプの運転操作は、運転席及び左右のポンプ室に設けたＰＴＯ作動スイッチにより行うものとし、スイッチは運転席計器板の見易い位置に設けること。また、ポンプの駆動時に点灯するパイロットランプ（赤色）を運転席及びポンプ室計器板に取り付けること。

なお、ＰＴＯ操作時にオートマチックミッションのセレクトレバーが走行ポジション又はサイドブレーキを引いていない状態ではＰＴＯが接続できない構造とすること。

９　計器

（1）各ポンプの作動状況、吸口、中継吸口、放口の開閉状況、揚水状況、エジェクターの開閉状況、水流が容易に確認できる水流図、ポンプ回転状況等が確認できる液晶パネルを左右両側に設けること。（詳細は別途協議）

（2）ポンプ室の両側に、ポンプ圧力計、ポンプ連成計（２分割式）、ポンプ回転計及び流量計を取り付けるとともに、指示する位置に積算流量計を取り付けること。

（3）計器類の取り付けはステンレス板とすること。

（4）左右操作部周囲を有効に照らす照明（ＬＥＤ灯）を設けること。

１０　水タンク

（1）タンク容量は、８００Ｌ以上とし、吐水後に残水しない構造であること。（車両重量や資機材配置に応じて、可能な限り多くすること。）

（2）タンク上部には、清掃、修理時に開閉が容易な蓋を設け、蓋の締め付けはネジ式とすること。

（3）タンク内には防波板を設けること。

（4）タンク内部及び防波板は、完全な錆落としの後に十分な防食加工を施すこと。

（5）タンク両側部には、水量計（黄色線反射テープ張り）を取り付けること。また、補助的に夜間でも視認できる電子式水量計も設けること。

（6）タンク両側部には、直接補水できるように６５φ差込式メス金具付補水口を設けること。（ストレーナー覆冠付）

（7）タンクには、有圧水で補水を継続しても変形等を生じない十分な口径のオーバーフローパイプを設けること。

（8）主ポンプとタンク間の吸水、送水操作は、ポンプ室左右のいずれからでも行えるようにすること。

（9）タンクから主ポンプ間の配管には、十分な緩衝措置を施すこと。

（10）車両左側のキャブとボディの間に資機材洗浄に水槽水を自重にて吐水できる小型のボールバルブを設けること。

また、先端はカプラーにてホースが取り付けられる構造とすること。

第５　ホース延長用具及び昇降装置

１　ホース延長用具

（1）ホース延長用具は加納式電動ホースカー（ＮＧＮ２５Ａ）とし、折りたたんだ６５φ×２０ｍホースを１０本以上収納できるものとする。

（2）ホースカーの上蓋は取り外しができ、上蓋にはホースバッグ等が固定できる構造とすること。

（3）本体に、分岐管、管鎗、媒介金具が取り付けられる構造とすること。（詳細は別途協議）

（4）ホースカーの充電は、車両に設置する過充電防止機能付きバッテリー充電器と併用しＡＣ１００Ｖにて充電できるものとすること。

２　昇降装置（展開式）

（1）昇降装置は電動油圧式とし、車両後部に設置しホースカーの展開に充分耐えうる能力及び構造を有するものとすること。

（2）昇降装置の固定確認灯を取り付け、夜間操作用に必要な作業灯（ＬＥＤ式）及びスイッチ等を設けること。

（3）昇降装置には、故障時を考慮した手動操作機構を別に設けること。

なお、手動操作は外部より行える構造とすること。

（4）昇降装置には、車両走行中に振動等によるホースカーの落下防止を図るストッパー機構を設けるとともに、ストッパーの開放時に点灯するパイロットランプを運転席付近に取り付けること。

（5）昇降装置の各部品は走行中の振動等により落下しない工夫をすること。

第６　電装品

１　各章で指示する電装品の取り付け及び配線は、それぞれの電装品の容量に見合った配線及びヒューズを使用し、ぎ装用ヒューズボックスを増設したうえで取付機器は全てヒューズを通すとともに、ヒューズボックスのカバーには接続機器の名称及び容量を付すこと。

２　配線は系統別に色分けし、シャシ及び車体の貫通部はブッシュゴム又はグロメット等で保護すること。また、機器類付近の接続部は圧着端子とし、端子には絶縁被覆措置を講ずること。

３　電気機器（消防救急無線装置を除く）及び照明灯類の配線は車両のメインスイッチを切った時、すべてＯＦＦとなること。

また、車両のメインスイッチは運転席付近に設け、暗所でも視認できるようにドア連動のランプ等を設けること。

４　過充電防止機能付バッテリー充電器（ずぼら充電器）を後席下部に設け、外部引き込みコンセントは防水用蓋付マグネットコンセントとし、給電用コードを付属すること。

５　電気機器には雑音防止を施すとともに、スイッチ類で必要と思われるもの及び電動サイレンにはリレーを設けること。

６　各スイッチ類には銘板を取り付けること。

第７　取付品、付属品

１　本仕様書内の指示する取付品、付属品等は別表のとおりとし、詳細については別途指示する。なお、別表で指示するものの他に、各種規格上必要なものは全て付属させること。

２　取付品、付属品のうちで、必要なもの及び別に指示するものには、現物合わせにより固定金具を設けること。

３　灯火類、照明灯類には、その機能を失わない範囲で保護枠を取り付けること。

４　取付品、付属品の積載場所については別途指示する。

５　車両外側に積載する取付品、付属品には、安全性を考慮して落下防止処置をすること。

６　取付品、付属品について、同等品を用いる場合は当局の承認を受けること。

第８　塗装及び記入文字

１　塗　装

（1）外板部の塗装は、アクサルタコーティングシステムズ製センタリＡＢ　ＪＣ－１４２９を使用すること。

（2）外板部は、特殊化学液にて錆落としのうえ、素地調整を行い、プライマー、パテ付、水研ぎ、サーフェイサー等の後、熱風乾燥炉にてよく乾燥させてから、吹き付け塗装を行うこと。

（3）アルミ縞板、ステンレス板、メッキ加工品及びタイヤホイール（予備タイヤを含め、純正色はシルバー系を使用）以外の部分は全て塗装を施し、金属露出部分がないようにすること。

（4）ポンプ室及び各ボックス内部はシルバー色（同等色可）に塗装すること。

（5）各種配管類は、法定塗色とすること。

（6）その他特に指定のない部分は、原則として黒色塗装とすること。

２　メッキ

次のものには良質のクロームメッキを行うこと。但し、耐腐食性金属を使用の場合は除く。

（1）各操作レバー

（2）各計器類、作業灯等の取付品

（3）各媒介金具等の付属品

（4）取手、手摺、止め金等

（5）その他塗装を施していない部分

３　記入文字

（1）車両前後両側面には、次により「千葉市消防局」と記入のこと。

また、その下部には「ＦＩＲＥ　ＢＵＲＥＡＵ　ＣＨＩＢＡ」と英語表記も記入のこと。

ア　書　体　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　白色

エ　大きさ　　　　概ね１２０ｍｍ×１２０ｍｍ

オ　その他　　　　可能な場所は反射

（2）キャブ両側面には、次により「中央」とそれぞれ記入のこと。

ア　書　体　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　白色

エ　大きさ　　　　概ね５０ｍｍ×５０ｍｍ

オ　その他　　　　可能な場所は反射

（3）キャブルーフには、次により「中央　ポンプ」と２段書きで記入のこと。

ア　書　体　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　白色

エ　大きさ　　　　別途指示

（4）車体両側面には「シンボルマーク」を記入すること。

ア　位　置　　　　車体両側面（詳細は別途指示）

イ　大きさ　　　　概ね２５０ｍｍ×２００ｍｍ

ウ　デザイン　　　別途指示

エ　その他　　　　可能な場所は反射

（5）両側面の指示する部分には、次により「消防ポンプ自動車」とそれぞれ記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　別途指示

オ　その他　　　　　可能な場所は反射

（6）車両後面には、次により「ドライブレコーダー搭載車両　録画中」と表示すること。

ア　位　置　　　　　　車両後面

イ　大きさ　　　　　　概ね７０ｍｍ×１６０ｍｍ

ウ　デザイン　　　　　別途指示

（7）その他

ア　各文字については、塗装終了後、配置、大きさ等について再度指示する。

イ　上記以外の記入文字については、別途指示する。

第９　補　　則

１　車両は、関東運輸局千葉運輸支局の新規登録検査に合格した後、当局に納入すること。

２　車両納入時、性能、構造、員数等の検査を当局が指定する場所で行う。なお、車両は燃料を満量の状態で納入すること。

３　保証期間は、完成車の納入日から１年間とする。但し、付属品等でそれ以上となっているものについてはその期間とする。また、保証期間以後に設計不良、工作不良に起因する不都合が生じた場合は、無償にて部品の取替えまたは修理を行うこと。

４　車両の納入後４日以内に配置場所等において、２日間程度の取扱い説明を実施すること。

５　別表に記した資機材のうち、生産中止などの理由により調達が不可能である型式については、当局が同等品として許可したものに限り変更可能とする。

６　自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料については入札価格に含まないものとするが、自動車リサイクル料、その他諸費用については入札価格に含むこと。

７　受注者は、車体番号通知書を登録予定日の閉庁日を除いた３０日前までに当市消防局総務部施設課装備係へ提出すること。

８　受注者は原則として、当局が指示する緊急自動車の仮届出用関係書類（車庫証明関係書類も含む）を登録予定日の３０日前までに、また、車両登録後、当局が指示する緊急自動車の本届出用関係書類を速やかに、消防局総務部施設課装備係に提出すること。（詳細等は別途指示する。）

別表　取付品及び付属品　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度　消防ポンプ自動車

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 電子サイレン装置 | １式 | 大阪サイレン製 ＴＳＫ－Ｄ１５２ (音声合成装置、スピーカー付)又は同等品 |
| 2 | 電動サイレン | １式 | 大阪サイレン製 ５ＳＡ型（内蔵型）又は同等品 |
| 3 | 赤色警光灯(ルーフ） | １式 | 大阪サイレン製 (キャブルーフ一体ＬＥＤ型)又は同等品 |
| 4 | 赤色警光灯(車両周囲) | ６個 | 大阪サイレン製 ＬＦＡ－１６０ 前面２個 ＬＦＡ－３００ 側面左右各２個 又は同等品 |
| 5 | 作業灯 | ４個 | 大阪サイレン製 ＬＩＡ－３００ 側面左右各２個 又は同等品 |
| 6 | 警光・照明灯 | ２個 | 大阪サイレン製 ＬＦＩＡ－３００ 後面２個 又は同等品 |
| 7 | 照明灯 | １式 | フラッシュボーイＬＥＤ ＳＰＱ２０ 手動俯仰伸縮柱付（左側面設置）又は同等品 |
|  |  |  | フラッシュボーイＬＥＤ ＳＰＱ１５（後面設置） 又は同等品 |
| 8 | 後退警報器 | １ |  |
| 9 | 消防章 | １個 | クロームメッキ、青銅製又は同等品 |
| 10 | ポンプ圧力計（左右） | １式 | 丸型 |
| 11 | ポンプ連成計（左右） | １式 | 丸型（真空計を兼ねる２分割式） |
| 12 | ポンプ回転計（左右） | １式 | 液晶モニター式 |
| 13 | 流量計 | ４ | 国際技術開発(株)製 ＥＭＦ－３００ 又は同等品 |
| 14 | 積算流量計 | ２ | 国際技術開発(株)製 ＥＭＳ－６２４Ａ 又は同等品 |
| 15 | 吸管 | １本 | （電動吸管巻取装置） ７５φ以上×１０ｍ 程度、有色反射加工導入 |
|  |  | １式 | （棒吸管）７５φ以上×１０ｍ（分割式、ねじ金具式） |
| 16 | 吸口ストレーナー | ２ | ７５φ |
| 17 | 吸管ストレーナー | ２式 | 岩崎製作所製 １６ＳＫＧＦ３Ｐ 又は同等品 |
| 18 | ディスクストレーナー | １個 | 日本機械工業製 Ｄ７５Ｓ (ネット付)又は同等品 |
| 19 | 吸管枕木 | ２個 | ７５φ用 |
| 20 | 消火栓金具 | ２個 | ７５φネジメス－６５φ差込メス |
| 21 | 中継口金具 | ２個 | ７５φネジメス－６５φ差込メス キャップ付 |
| 22 | 消火栓等開閉金具 | １式 | 消火栓開閉金具（柄長１２００ｍｍ） Ｔ型レンチ、耐震貯水槽レンチ、十字型消火栓開閉器（日之出水道機器製１０６型バール）又は同等品 |
| 23 | 吸管スパナ | ２個 |  |
| 24 | 媒介金具 | １０個 | ６５φ差込オス－オス、５０φ差込オス－オス |
|  |  |  | ６５φ差込メス－メス、５０φ差込メス－メス |
|  |  |  | ６５φ差込メス－５０φ差込オス×６ |
| 25 | 放水口金具 | ４個 | ６５φネジメス－６５φ差込オス （うち自在エルボ２個） |
| 26 | 放口スパナ | ２個 | 吸管スパナと兼用可 |
| 27 | 管鎗 | １個 | ６５φ用 アルミ短管鎗、導水部概ね５００ｍｍ（検定品） |
|  |  | １個 | ５０φ用 アルミ短管鎗、導水部概ね５００ｍｍ（検定品） |
| 28 | ストレートノズル | ２個 | アルミ製 ２６φ×２ |
| 29 | 可変ノズル | ２個 | ＹＯＮＥ製 ダブルコントロールノズル 又は同等品 |
| 30 | ピストルグリップノズル | ２個 | ＹＯＮＥ製 ＮＶ－５０ＧＳＴＳ （呼び４０ ０．５Ｍｐａ）又は同等品 |
| 31 | 分岐管 | ２個 | ６５φ 差込メス－６５φ差込オス × ２口（軽合金製） 内１受口スイベル |
|  |  | ２個 | ６５φ 差込メス－５０φ差込オス × ２口（軽合金製） 内１受口スイベル |
|  |  | ２個 | ５０φ 差込メス－５０φ差込オス × ２口（軽合金製） 内１受口スイベル |
| 32 | 携帯警報機 | ３個 | ＭＳＡ製 モーションスカウト・キー無 又は同等品 |
| 33 | 消防用ホース | ２０本 | ６５φ×２０ｍ（カラーホース） １．６Ｍｐａ差込メス－差込オス（アルミ金具） |
| 34 | 消防用ホース | ２０本 | ５０φ×２０ｍ（カラーホース） １．６Ｍｐａ差込メス－差込オス（アルミ金具） |
| 35 | 消火栓ホース | ２本 | ６５φ×８ｍ １．６Ｍｐａ差込メス－差込オス（アルミ金具） |
| 36 | ホースバッグ | ２個 | ＳＡＶＥＲ‘Ｓ ＲＳ－Ｗ－０２ 又は同等品 |
| 37 | ホースバンド | １０個 | 布製マジックテープ付 |
| 38 | ホースブリッジ | ２式 | 大阪サイレン製 ＣＢ４５０ 又は同等品 |
| 39 | スタンドパイプ | １本 | ＹＯＮＥ製 エルボ離脱式スタンドパイプ標準型 又は同等品 |
| 40 | おの | １本 | 桜ホース(株)レスキュー・アッキスＳＤ－０１型 又は同等品 |
| 41 | プラスチック掛矢 | １本 |  |
| 42 | ボルトクリッパー | １本 | ６００ｍｍ 程度 |
| 43 | とび口 | ３本 | 木製 柄長１８００ｍｍ程度 はしご昇降装置取付 |
| 44 | 金てこ | １本 | 長さ ８００ｍｍ以上 |
| 45 | 角スコップ | １本 |  |
| 46 | 三連梯子 | １式 | ステンレス製８．７ｍ、キャスター付 |
| 47 | 投光器 | １式 | フラッシュボーイＬＥＤ２ＳＰＱ２０ コードライト収納袋・専用ステンレス製三脚付 |
| 48 | 発電機 | １式 | ヤマハ発動機製 ＥＦ９００ｉｓ 防滴コードリール（３０ｍ）又は同等品 |
| 49 | 消防用無線電話装置 | １式 | 別途支給(デジタル方式） |
| 50 | 外部無線通話装置 | ２組 | 富士通ゼネラル製 ＭＣ－７３Ｄ（同等品以上） ユニペックス製 ＣＡ－１５０ＳＴ（同等品以上） |
| 51 | ドライブレコーダー | １式 | (株)ドライブカメラ製 ＷｉｔｎｅｓｓⅣ－ＳⅡ 又は同等品 ＳＤカード（３２ＧＢ以上）本体２枚及び予備４枚つき |
| 52 | 電動ホースカー | １式 | ＮＧＮ２５Ａ 又は同等品 |
| 53 | 空気呼吸器 | ３式 | ドレーゲル エアーボス アクティブＨＡ面体収納バッグ・カバーグラス付 |
| 54 | 携帯用拡声器 | １個 | ノボル製 レイニーメガホンタフＰｌｕｓ ＴＳ－６３１ 又は同等品 |
| 55 | サルベージシート | ２式 | アルミックス製（３．５ｍ×５．３ｍ）収納袋付 又は同等品 |
| 56 | 作業表示板 | １式 | ポーター工業製 Ｍ１６０ 反射で記入 又は同等品 記入文字「訓練中」・「災害活動中」・「消火活動中」 |
| 57 | 強力ライト | ２個 | ストリームライト社製 バルカン１８０ファイヤー１８０Ｆ又は同等品 |
| 58 | 誘導棒 | ２本 | ＬＥＤ式 |
| 59 | 消火器 | １本 | ＡＢＣ粉末 ６ｋｇ型（カバー付）車両取付 |
| 60 | 車輪止め | １式 | 桜ホース(株)製 ＳＨＳ－１００（又は同等品） |
| 61 | タイヤチェーン | １式 | シングルタイヤ用（スプリング式） 又は同等品 |
| 62 | ワイヤー(牽引用ロープ) | １式 | 鋼製１２φ×５ｍ程度 |
| 63 | ブースターケーブル | １式 | バッテリー 対応型（長さ１０ｍ） |
| 64 | 停止表示板 | １式 | 法定品 |
| 65 | ラジオ | １式 | シャシメーカー 純正品 |
| 66 | エアコン | １式 | シャシメーカー 純正品 |
| 67 | 時計 | １式 | シャシメーカー 純正品 |
| 68 | 予備鍵 | ３本 |  |
| 69 | 車両工具 | １式 | 京都機械工具(株) ＳＫ４５３１１Ｍ（テストハンマー含む） 又は同等品 |
| 70 | 室内灯 | ２ | ＬＥＤ式 |
| 71 | ボックス灯 | 必要数 | ＬＥＤ式 |
| 72 | ナンバーフレーム | １ | 車両メーカー純正品又は同等品 |
| 73 | 救命胴衣 | ４式 | 東洋物産(株)製 千葉市消防局仕様 |
| 74 | フローティングロープ | １本 | ３５ｍ以上（浮環付き） |
| 75 | 手旗 | ２ | 赤色 |
| 76 | チェンソー | １式 | ＭＳ２６１ ガイドバー４０ｃｍデュロチェーン仕様 又は同等品 |
| 77 | 充電中プレート | ２式 | ドアノブ引っ掛け式 |
| 78 | ホース結束バンド | ４式 |  |
| 79 | オープンスリング | ２本 | 長さ１２０ｃｍ・８０ｃｍ 各１本 |
| 80 | ロープバッグ | ３式 | ３０ｍ ロープ対応 |
| 81 | バルブストッパー | ２式 | ＹＯＮＥ製 シャットオフバルブ（５０φ－５０φ） 又は同等品 |
| 82 | 携帯電話 | 1式 | 本体、充電器 |