別紙1

指令システムの車載端末装置移設について

１　車両受注業者は、車両の更新にあたり下記車載端末装置一式の移設ができるように、機器の設置場所を確保し、取り付けができるように加工すること。

なお、詳細については、当局と協議し対応すること。

車載端末装置内訳

（１）モニタユニット（取付金具含む）			１台

（２）カーマウンター					１台

（３）車両IF-BOX			　　　　　　　　１台

（４）カーアダプター		　　　　　　　　　　　　１台

（５）ＧＰＳアンテナ					１基

（６）各機器間接続ケーブル				１式

（７）車速センサー（パルス信号出力可能車両は取付不要）　１台

２　車両受注業者は、上記車載端末装置の内、ＧＰＳアンテナ（接続ケーブル含む）を調達し、車両の艤装の際にアンテナ設置及び配線を行うこと。

なお、アンテナの設置場所や各ケーブルの配線については、当局と協議し対応すること。

３　車両受注業者は、車載端末装置に必要な下記信号ケーブルを車両IF-BOXの設置場所付近に配線しておくこと。

（１）常時電源（＋２４Ｖ又は＋１２Ｖ）

常時電源は車両バッテリから直接配線し、メインスッチを介さないこと。又、車両バッテリ保護用にバッテリの端子付近に１０Ａのブレードヒューズを取り付けること。

（２）起動信号（アクセサリ又はイグニッション）

（３）イグニッション信号

（４）車速信号

（５）バック信号

（６）ＧＮＤ

４　車載端末装置の設置場所及び取付条件は下記のとおりとする。

（１）各機器の設置場所は保守点検が可能な場所であること。

（２）本体ユニットは助手席から操作できる位置に設置し、且つ、運転手の視界を遮らないように設置できること。

（３）車両IF-BOXは地面に対して、水平又は垂直になるように設置できること。

（４）ＧＰＳアンテナは、車両のダッシュボード上に設置できること。

５　参考図面

（１）接続図

（２）【タブレット】外観図（本体ユニット（タブレット））

（３）【タブレット】外観図（本体ユニット取付金具）

（４）【タブレット】外観図（カーマウンター）

（５）【タブレット】外観図（車両IF-BOX）

（６）【タブレット】外観図（カーアダプター）

（７）【タブレット】外観図（GPSアンテナ）

（８）【据付型】外観図（本体ユニット）

（９）【据付型】外観図（本体ユニット取付金具）

（10）【据付型】外観図（GPSアンテナ）

（11）【参考　タブレット・据付型】【水槽車等は設置なし】外観図　車外設定端末装置